# ESTUDOS

## 2.1– ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

O Estudo Topográfico para a elaboração do Projeto de pavimentação das vias, foi desenvolvido objetivando o levantamento cadastral e planialtimétrico da obra.

Este estudo tem como objetivo o fornecimento de elementos geométricos necessários para o desenvolvimento dos estudos complementares e projetos específicos, inclusive de cadastramento das áreas de abrangência da obra.

Após a coleta de dados em campo os mesmos foram transportados para softwares específicos que permitiram executar o desenho do cadastro topográfico e calcular os eixos definitivos de projeto. O cadastro topográfico e a poligonal foram desenhados com a utilização dos softwares Topograph e AutoCad.

Para a reconstituição da base topográfica para o desenvolvimento das obras apresentamos a seguir os marcos de coordenadas e cotas implantados próximos a área de abrangência do projeto.

## 2.2 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

2.2.1 – INTRODUÇÃO

O Estudo Geotécnico realizado objetivou a identificação, a determinação físico-mecânica e a classificação dos materiais que constituem o subleito da via em estudo.

A finalidade deste foi à obtenção de:

- Subsídios para orientação da terraplanagem;

- Concepção e dimensionamento do pavimento;

- Identificação de fontes de materiais;

2.2.2 – ESTUDO DO SUBLEITO

O levantamento geotécnico do subleito foi realizado mediante sondagens com coleta de amostras.

Para os logradouros foi adotado o CBR de 8,5 para a Av. Brasil e 10,8 para as demais vias, conforme os ensaios, os pavimentos serão executados seguindo o dimensionamento do item Projeto de Pavimentação.

2.2.3 - FONTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A jazida a ser explorada para fornecimento de material complementar para confecção de camada de Base correspondente aos serviços de Pavimentação estão indicados nos croquis abaixo apresentados

2.2.4 – RESULTADOS DOS ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Apresentamos a seguir os resultados de todos os estudos Geotécnicos realizados para elaboração do referido projeto

## 2.3– ESTUDO DE TRÁFEGO

As vias urbanas a serem pavimentadas serão classificadas de acordo com a Instrução de Projeto IP-02 - Classificação das Vias da SIURB/PMSP, objetivando quantificar o volume total de tráfego, previsto durante a vida útil do pavimento visando a obtenção de parâmetros necessários e suficientes para avaliar as características técnicas da via e seu comportamento operacional atual e futuro, após a implantação dos melhoramentos previstos para cada logradouro.

Quadro - Classificação das Vias

## 2.4 - ESTUDOS HIDROLÓGICOS

2.4.1– INTRODUÇÃO

O presente projeto tem por meta fornecer os elementos necessários ao planejamento e execução do Sistema de Drenagem Urbana do Bairro Primavera 1 que contempla as ruas (Av. Brasil, Rua das Violetas, Rua das Hortências, Rua das Orquídeas, Rua dos Mognos, Av. Guilherme Dobri e localizada no município de Apiacás - MT.

As águas pluviais que incidirão sobre a área de abrangência da intervenção proposta terão sua destinação as redes projetadas no qual foi feito uma verificação hidráulica através de planilhas demonstradas em anexo e chegou-se à adoção de um sistema de drenagem superficial com escoamento por sarjetas.

O sistema de drenagem que será implantado na avenida em pauta deverá permitir apenas o ingresso de águas pluviais através do escoamento superficial e eventualmente águas de lavagem de pisos nas áreas externas das edificações, ou seja, não serão permitidos lançamentos de esgotos sanitários.

Sob o aspecto econômico, tem-se que o projeto de drenagem em epígrafe foi concebido e será implantado empregando-se uma metodologia que o viabiliza em termos financeiros, pela minimização de seu custo de implantação.

2.4.2 – CÁLCULOS HIDROLÓGICOS

## Modelo empregado

O cálculo da vazão máxima de projeto, que permite o dimensionamento hidráulico dos elementos de drenagem pluvial, foi realizado através do Método Racional Detalhado, aplicável aos projetos de drenagem com áreas de bacias de até 3,0 km², ou seja, inferiores a 300 ha, como na presente situação.

Na metodologia do Método Racional para o cálculo das redes de drenagem, a vazão máxima ou de pico é calculada pela expressão:

Q = 0,00278 × C × i × A  ,

Equação 1 – CÁLCULO DA VAZÃO MÉTODO RACIONAL

Onde:

Q	= 	Vazão de projeto em m³/s;

C	= 	Coeficiente de deflúvio (adimensional) – “run off”	C = 0,69;

i 	= 	Intensidade pluviométrica em mm/h; 		i = 166,67 mm/hora

A	= 	Área da bacia ou sub-bacia em hectares; 		A = 4,91 ha

Através do Método Racional determinou-se a vazão resultante da precipitação direta sobre as áreas em estudo.

Q = 1,57m3/s

Equação 2 – FÓRMULA RACIONAL

## Área de drenagem

A discretização das bacias contribuintes foi realizada com o auxílio de levantamentos de campo.

As áreas de contribuição foram definidas a partir do método do diagrama de telhado, onde as áreas foram divididas em várias partes, cada uma sendo responsável pela contribuição incidente em uma sarjeta.

Apresenta-se a seguir os quadros resumos das áreas resultantes do diagrama de telhado.

| Sub - bacia | Área (m²) | Área (hectares) (A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 295 | 0,03 |
| 2 | 1357 | 0,14 |
| 3 | 229 | 0,02 |
| 4 | 226 | 0,02 |
| 5 | 485 | 0,05 |
| 6 | 858 | 0,09 |
| 7 | 168 | 0,02 |
| 8 | 684 | 0,07 |
| 9 | 740 | 0,07 |
| 10 | 1032 | 0,10 |
| 11 | 2445 | 0,24 |
| 12 | 1021 | 0,10 |
| 13 | 1821 | 0,18 |
| 14 | 426 | 0,04 |
| 15 | 293 | 0,03 |
| 16 | 1341 | 0,13 |
| 17 | 323 | 0,03 |
| 18 | 322 | 0,03 |
| 19 | 501 | 0,05 |
| 20 | 818 | 0,08 |
| 21 | 229 | 0,02 |
| 22 | 229 | 0,02 |
| 23 | 578 | 0,06 |
| 24 | 1032 | 0,10 |
| 25 | 2092 | 0,21 |
| 26 | 2549 | 0,25 |
| 27 | 2591 | 0,26 |
| 28 | 1239 | 0,12 |
| 29 | 1149 | 0,11 |
| 30 | 1283 | 0,13 |
| 31 | 1900 | 0,19 |
| 32 | 1535 | 0,15 |
| 33 | 1680 | 0,17 |
| 34 | 1615 | 0,16 |
| 35 | 1450 | 0,15 |
|  |  | 3,65 |

Quadro 1 – Diagrama de Telhados da Bacia De Contribuição Sistema de Drenagem Urbana

## Intensidade pluviométrica

Os dados de pluviometria da região foram obtidos no Sistema de Informações Hidrológicas controladas pela ANA (Agência Nacional de Águas), o registro da estação pluviométrica de Apiacás (código 957001), são administrados pela ANA e operados pela CPRM

Abaixo segue as informações coletadas, referente a estação de Apiacás para caracterização do regime pluviométrico do município.

FONTE: FIETZ, Carlos Ricardo. Et al. Chuvas Intensas no Estado de Mato Grosso, 2ª Edição revisada. Embrapa Agropecuária Oeste Dourados, MS; fevereiro 2011

## Coeficiente de escoamento superficial

No método racional a relação ou proporção entre a vazão precipitada sobre a área da bacia de contribuição, e a que efetivamente se escoa pelo sistema de drenagem, é expressa em termos de coeficiente de escoamento superficial, ou “run-off”.

O coeficiente de escoamento superficial utilizado na caracterização da área de drenagem do projeto foi estimado através do emprego de tabelas de correlação, bem como considerações sobre as condições de cobertura vegetal, permeabilidade e topografia das sub-bacias em estudo, admitiu-se a média ponderada dos valores adotados, conforme demonstrado no quadro a seguir.